# Podlahář průmyslových podlah

Podlahář průmyslových podlah upravuje podklad podlah, pracuje s materiály a technologiemi, včetně obsluhy mechanizačních prostředků pro finální nášlapnou vrstvu skladby podlahy ve všech návazných prací spojených s přípravou podkladu a konečnými úpravami povrchu.

| Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
| --- | --- |
| Odborný podsměr: | stavební řemesla |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Nadřízené povolání: | Podlahář |
| Příbuzné specializace: | Podlahář průmyslových podlah, Podlahář dřevěných podlah, Podlahář povlakových podlah, Podlahář sportovních podlah, Podlahář laminátových podlah |
| Regulovaná jednotka práce: | ne |

## Pracovní činnosti

- Organizace a příprava pracoviště.

- Příprava a úprava podkladu (otryskáním, frézováním, broušením, tmelením, stěrkováním apod.).

- Provádění průmyslových podlah s různou povrchovou úpravou.

- Opravy všech druhů průmyslových podlah včetně návazných detailů.

- Provádění konečných povrchových úprav průmyslových podlah (vsypy, válečkování, stěrkování, hlazení apod.).

- Obsluha mechanizačních prostředků na provádění a ošetřování průmyslových podlah.

## CZ-ISCO

- Podlaháři (kromě parketářů)

- Podlaháři a obkladači

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2024 celkem

|  |  | Medián za ČR celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ-ISCO |  | Mzdová sféra | Platová sféra |
| 7122 | Podlaháři a obkladači | - | 25 972 Kč |

## ESCO

| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
| --- | --- | --- |
| 7122 | Podlaháři a obkladači | http://data.europa.eu/esco/isco/C7122 |

## Pracovní podmínky

| Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková fyzická zátěž | x | x |  |  |
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x |  |  |
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x |  |  |
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x |  |  |
| Zátěž teplem | x |  |  |  |
| Zátěž chladem | x |  |  |  |
| Zátěž hlukem | x |  |  |  |
| Zátěž vibracemi | x |  |  |  |
| Zátěž prachem | x |  |  |  |
| Zátěž chemickými látkami | x |  |  |  |
| Zátěž invazivními alergeny | x |  |  |  |
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x |  |  |  |
| Zátěž ionizujícím zářením | x |  |  |  |
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x |  |  |  |
| Zraková zátěž | x |  |  |  |
| Lokální zátěž jemné motoriky | x |  |  |  |
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x |  |  |  |
| Práce ve výškách | x |  |  |  |
| Duševní zátěž | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |  |  |  |
| Pracovní doba, směnnost | x |  |  |  |

Legenda:

- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.

- 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.

- 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.

- 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce | 3659H |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce | 3659E |
| RVP | Podlahář | 36-59-H/01 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce | 3668E |

### Další vzdělání

#### Profesní kvalifikace

- Podlahář/podlahářka průmyslových podlah (36-082-H)

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| g11.D.1055 | Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah | 3 | Nutné |
| g11.D.1056 | Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah | 3 | Nutné |
| g11.D.1057 | Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty | 3 | Nutné |
| g11.D.2020 | Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | 3 | Nutné |
| g11.D.2065 | Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah | 3 | Nutné |
| g11.D.3002 | Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště | 3 | Nutné |
| g11.D.4034 | Měření a rozměřování průmyslových podlah před prováděním | 3 | Nutné |
| g11.D.5030 | Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah | 3 | Nutné |
| g11.A.3242 | Provádění průmyslových podlah včetně konečných úprav povrchu | 3 | Nutné |
| g11.A.4037 | Opravy a ošetřování průmyslových podlah | 3 | Nutné |
| g11.B.1083 | Obsluha a údržba strojů a zařízení pro zhotovování průmyslových podlah a dopravu materiálu | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Odborné znalosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | Nutné |
| g11._.0025 | podlahové krytiny | 3 | Nutné |
| g11._.0041 | technologie podlahářských prací | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Obecné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| --- | --- | --- |
| b01 | Počítačová způsobilost | 0 |
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 |
| b03 | Numerická způsobilost | 2 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
| b05 | Právní povědomí | 1 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 1 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

### Digitální kompetence

| Kód | Název | Úroveň 1-4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 |
| 2.5 | Netiketa | 1 |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

### Měkké kompetence

| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf