# Svářeč kovů

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

| Odborný směr: | Strojírenství a automobilový průmysl |
| --- | --- |
| Odborný podsměr: | spojování kovů |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Alternativní názvy: | Páječ, Strojník svařovny, Strojírenský dělník svařovny, Palič, Svářeč, Welder |
| Regulovaná jednotka práce: | ne |

## Pracovní činnosti

- Příprava pracoviště.

- Čtení a použití technických podkladů.

- Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.).

- Výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat.

- Vyrovnání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení.

- Provádění svařovacích prací v potřebné poloze, případně se zřetelem k plánům postupu svařování.

- Konečná úprava svarů.

- Čištění a zkoušení provedených prací za použití různých příslušných pomůcek.

- Ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů a zařízení a provádění jednoduchých opravářských prací.

- Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

## CZ-ISCO

- Svářeči

- Svářeči, řezači plamenem a páječi

### Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2024

#### Svářeči, řezači plamenem a páječi (CZ-ISCO 7212)

|  | Mzdová sféra |  |  | Platová sféra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 41 053 Kč | 52 799 Kč | 68 479 Kč |  |  |  |
| Středočeský kraj | 24 174 Kč | 46 256 Kč | 65 244 Kč |  |  |  |
| Jihočeský kraj | 34 172 Kč | 46 206 Kč | 58 071 Kč |  |  |  |
| Plzeňský kraj | 38 244 Kč | 51 993 Kč | 64 644 Kč |  |  |  |
| Ústecký kraj | 34 411 Kč | 44 042 Kč | 61 059 Kč |  |  |  |
| Liberecký kraj | 30 910 Kč | 46 678 Kč | 60 147 Kč |  |  |  |
| Královéhradecký kraj | 32 750 Kč | 40 317 Kč | 78 822 Kč |  |  |  |
| Pardubický kraj | 31 149 Kč | 48 777 Kč | 62 060 Kč |  |  |  |
| Kraj Vysočina | 23 420 Kč | 40 896 Kč | 56 618 Kč |  |  |  |
| Jihomoravský kraj | 27 428 Kč | 40 030 Kč | 54 573 Kč |  |  |  |
| Olomoucký kraj | 26 704 Kč | 40 643 Kč | 53 593 Kč |  |  |  |
| Zlínský kraj | 32 793 Kč | 45 696 Kč | 61 417 Kč |  |  |  |
| Moravskoslezský kraj | 31 560 Kč | 42 739 Kč | 57 584 Kč |  |  |  |

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2024 celkem

|  |  | Medián za ČR celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ-ISCO |  | Mzdová sféra | Platová sféra |
| 7212 | Svářeči, řezači plamenem a páječi | - | 43 655 Kč |
| 72121 | Svářeči | - | 44 045 Kč |

## ESCO

| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
| --- | --- | --- |
| 7212 | Svářeči, řezači plamenem a páječi | http://data.europa.eu/esco/isco/C7212 |

## Příklady činností

| Příklady činností ze veřejného sektoru | Platová třída |
| --- | --- |
| Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 (dle CR ISO 15608 třída 3-8) ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou. | 7 |
| Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 7-8) do tloušťky plechů 3 mm. | 6 |
| Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1,2). | 6 |
| Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1,2) ve všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s pracovním tlakem menším než O,6 MPa. | 6 |
| Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou. | 6 |
| Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 (dle CR ISO 15608 třída 3-8) nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou. | 6 |
| Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150oC. | 6 |
| Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou. | 6 |
| Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 1-4) a mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení, s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem. | 6 |
| Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů. | 6 |
| Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů. | 6 |
| Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 1-4) nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení. | 6 |

## Pracovní podmínky

| Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zraková zátěž |  |  | x |  |
| Zátěž prachem |  | x | x |  |
| Zátěž hlukem |  | x | x |  |
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | x |  |  |
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x |  |  |
| Práce ve výškách | x | x |  |  |
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | x |  |  |
| Pracovní doba, směnnost | x | x |  |  |
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | x |  |  |
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x |  |  |
| Celková fyzická zátěž | x | x |  |  |
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů |  | x |  |  |
| Zátěž chemickými látkami | x | x |  |  |
| Zátěž vibracemi | x | x |  |  |
| Zátěž chladem | x | x |  |  |
| Zátěž teplem | x | x |  |  |
| Duševní zátěž | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |  |  |  |
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x |  |  |  |
| Zátěž ionizujícím zářením | x |  |  |  |
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x |  |  |  |
| Zátěž invazivními alergeny | x |  |  |  |

Legenda:

- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.

- 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.

- 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.

- 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba | 2351H |
| RVP | Strojní mechanik | 23-51-H/01 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba | 23xxE |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba | 23xxH |
| KKOV | Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list | xxxxC |
| RVP | Strojírenství a strojírenská výroba | 23-xx-H/xx |
| RVP | Speciální a interdisciplinární obory | 39-xx-H/xx |

### Další vhodné kvalifikace

- povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle zvláštních předpisů Drážního úřadu a/nebo Dopravních podniků

- povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s Osvědčením k oprávnění rozsahu činností) - základní zkouška  - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705

- povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška  - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1

- povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška  - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 9606

- povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška  - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 14732

- povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška  - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 13585

- povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška  - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 17660

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| e74.A.3040 | Svařování kovů | 3 | Nutné |
| e73.A.3004 | Úprava a sestavování částí svařenců do celků, jejich spojování stehováním a příprava pro svařování | 3 | Nutné |
| e74.A.4083 | Seřizování, ošetřování a údržba svařovacích zařízení | 3 | Nutné |
| e74.B.1083 | Obsluha zařízení pro různé druhy svařování | 3 | Nutné |
| e72.B.1084 | Obsluha zařízení na řezání kovů kyslíkem | 3 | Nutné |
| e74.A.3049 | Spojování součástí pájením | 3 | Nutné |
| e72.C.1005 | Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu | 3 | Nutné |
| e74.D.2926 | Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, elektrod, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování | 3 | Nutné |
| e74.D.1063 | Orientace v normách a v technických podkladech pro svařovaní | 3 | Nutné |
| e71.A.1001 | Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Odborné znalosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| l24._.0001 | bezpečnost práce | 3 | Nutné |
| e71._.0001 | technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě | 2 | Nutné |
| e71._.0003 | kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) | 3 | Nutné |
| e75._.0005 | strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) | 3 | Nutné |
| e74._.0051 | technologie svařování kovů | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Obecné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| --- | --- | --- |
| b01 | Počítačová způsobilost | 1 |
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 |
| b03 | Numerická způsobilost | 2 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
| b05 | Právní povědomí | 1 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

### Digitální kompetence

| Kód | Název | Úroveň 1-4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 1 |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 |
| 2.5 | Netiketa | 1 |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

### Měkké kompetence

| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění omezující výkon povolání / specializace povolání.

- Onemocnění oběhové soustavy

- Poruchy termoregulace

- Závažná onemocnění dýchacích cest a plic

- Závažná onemocnění ledvin, močových cest

- Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému

- Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus

- Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

- Onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku, koordinaci pohybů a svalovou sílu

- Závrať jakékoliv etiologie

- Duševní poruchy a poruchy chování

- Drogová závislost v anamnéze

### Onemocnění vylučující výkon povolání / specializace povolání.e

- Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.