# Pozlacovač rámař

Pozlacovač rámař provádí ruční práce při dokončování obrazových lišt a rámů.

| Odborný směr: | Umělecká řemesla |
| --- | --- |
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Alternativní názvy: | Picture framer |
| Regulovaná jednotka práce: | ne |

## Pracovní činnosti

- Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení prací vzhledem k pozlacovanému materiálu a následné předání hotové práce.

- Výběr a příprava materiálů vhodných k dokončování obrazových lišt a rámů.

- Nanášení barev na lišty a rámy ručně i strojně.

- Ruční zlacení lišt a rámů plátkovým kovem, žabínem, zaprašování bronzem.

- Strojní zlacení na zlatícím stroji.

- Stínování - ruční nanášení patiny, antiky, mušiny, linek, pastelování, fládrování.

- Míchání a tónování barev.

- Zhotovování nových vzorků lišt i rámů podle výkresů nebo vlastních námětů.

- Konečná povrchová úprava a kontrola kvality dokončujících operací.

## CZ-ISCO

- Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků

- Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

### Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2024

#### Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) (CZ-ISCO 7132)

|  | Mzdová sféra |  |  | Platová sféra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 29 743 Kč | 53 032 Kč | 69 917 Kč |  |  |  |
| Středočeský kraj | 30 151 Kč | 60 922 Kč | 77 483 Kč |  |  |  |
| Plzeňský kraj | 22 598 Kč | 46 754 Kč | 58 190 Kč |  |  |  |
| Liberecký kraj | 33 884 Kč | 45 078 Kč | 65 697 Kč |  |  |  |
| Královéhradecký kraj | 34 664 Kč | 48 120 Kč | 86 059 Kč |  |  |  |
| Pardubický kraj | 31 793 Kč | 44 741 Kč | 55 602 Kč |  |  |  |
| Jihomoravský kraj | 19 367 Kč | 40 038 Kč | 54 789 Kč |  |  |  |
| Olomoucký kraj | 25 284 Kč | 37 637 Kč | 48 432 Kč |  |  |  |
| Zlínský kraj | 19 935 Kč | 41 599 Kč | 61 212 Kč |  |  |  |
| Moravskoslezský kraj | 26 148 Kč | 47 353 Kč | 69 196 Kč |  |  |  |

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2024 celkem

|  |  | Medián za ČR celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ-ISCO |  | Mzdová sféra | Platová sféra |
| 7132 | Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) | - | 43 872 Kč |

## ESCO

| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
| --- | --- | --- |
| 7132 | Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) | http://data.europa.eu/esco/isco/C7132 |

## Pracovní podmínky

Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.

- 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.

- 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.

- 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| AKSO | Umělecký pozlacovač | 8251H007 |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce | 8251H |
| RVP | Umělecký pozlacovač | 82-51-H/07 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce | 2361H |
| RVP | Malíř a lakýrník | 39-41-H/01 |

### Další vzdělání

#### Profesní kvalifikace

- Pozlacovač/pozlacovačka rámů (82-025-H)

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| m13.A.2003 | Povrchová úprava při opravách tvarově složitých a vzácných rámů pokládáním plátkového zlata a stříbra | 3 | Nutné |
| m13.A.2002 | Povrchová úprava lišt a rámů patinováním, mramorováním, mořením, fladrováním, olejovým, klihovým a lesklým zlacením | 3 | Nutné |
| e32.B.1014 | Obsluha vícehlavého zlatícího stroje, vytváření matového a leštěného bronzu při provádění pozlacovačských prací | 3 | Nutné |
| e32.B.1013 | Obsluha strojů pro stříkání obrazových lišt mořidly a laky ve stříkací kabině nebo ve vakuovém zařízení při provádění pozlacovačských prací | 3 | Nutné |
| e32.D.2026 | Volba postupu práce, nářadí, způsobu zpracování a materiálů pro převážně ruční dokončovací práce ve výrobě obrazových lišt a rámů zlacením | 3 | Nutné |
| e32.A.2025 | Ruční zlacení pravým zlatem a stříbrem (trenkování, broušení, křídování, polimentování a leštění achátovými kameny) | 3 | Nutné |
| e32.A.2028 | Ruční pokládání metálu, hliníku na povrch obrazových lišt | 3 | Nutné |
| e32.A.2023 | Ruční stříkání obrazových lišt a rámů barvou za použití stříkací pistole při provádění pozlacovačských prací | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Odborné znalosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| e31._.0001 | dřevěné materiály a polotovary | 3 | Nutné |
| e31._.0002 | technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství | 3 | Nutné |
| m13._.0012 | technologie pozlacování | 3 | Nutné |
| e32._.0025 | technologie výroby obrazových rámů | 3 | Výhodné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Digitální kompetence

| Kód | Název | Úroveň 1-4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 1 |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 |
| 2.5 | Netiketa | 1 |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

### Měkké kompetence

| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 2 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf